2026秋《网络工程项目实施》任务书

一、任务形式与时间安排

本项目旨在通过完整的软件工程实践，巩固学生的计算机网络基础知识。要求学生综合运用TCP/UDP协议、网络套接字编程及操作系统原理，完成具有实际应用场景的网络系统开发。项目考核不仅关注实现结果，更看重系统的功能创新性、系统设计以及应对需求场景的工程化思维。项目分小组完成，由学生自主安排项目的实施计划和进度，但大体上应包括如下阶段，并根据报告模板，对每阶段的成果进行整理并写入报告中。

- 需求分析阶段

该阶段需要学生收集并阅读相关的文献资料，进行必要的走访和调研，并在小组内开会讨论，最终确定选题并明确项目需求，并对项目进行分工和安排进度。

- 系统设计阶段

该阶段要求学生设计并确定系统的整体框架、运行条件、关键算法。

- 系统实现阶段

该阶段要求学生对系统进行实现。该阶段允许利用AI辅助完成，并在报告中贴出所使用的平台、工具及提示词。

- 系统评估阶段

该阶段要求学生对系统进行全面的测试，并根据测试结果对系统进行评估和改进，同时将评估测试的结果写入报告中。

每个小组由 3-7人 组成，自主组队、分工完成，并把组队情况和选题填到在线文档。题目可在下面题目部分的4个选题中任选其一，或自选能覆盖《计算机网络》课程大部分知识点的题目。自选题目需要提前获得指导教师的批准。下面题目中的主线任务必须完成，完成额外挑战或创造性地添加其它程序功能可额外加分。各小组需在实践周完成项目，并在2026年10月1日之前在mySTU提交打包的小组报告、项目源代码、演示视频、汇报PPT、个人报告、会议记录。大家可以自行选择编程语言，鼓励面向AI辅助进行构思、设计、实现和评估。

二、AI辅助注意事项

- 本实践项目鼓励使用AI辅助，可以面向AI辅助构思项目需求与概要设计、使用AI生成一些常用的函数、补充代码细节、检查并修复bug、生成实践报告大纲、润色实践报告等等。禁止使用AI生成整个实践报告。实践报告的AI味越浓，扣分越多。

- 禁止使用AI直接生成全部代码。每一句代码都必须经过核查并清楚其功能，代码中如果有奇怪的AI逻辑会扣分。

- 如果你使用的是AI IDE或插件，如claude code、codex、cursor等，只允许使用Ask / Chat / Plan模式（即AI只能给出建议，所有代码都需要你手动修改或复制粘贴，AI无权帮你修改代码），禁止使用Edit/Agent/AutoPilot模式（即AI可以直接帮你创建文件、新增或修改代码，你只需要一路点击下一步即可）。

- 禁止抄袭或照搬已有的项目。

三、成果提交要求

每组组长需在截止时间前在mySTU提交zip压缩包，命名为“组号-题目.zip”，每组提交一份，包括以下内容：

源代码文件夹

包含项目所有源代码、脚本、数据集等

项目演示视频

时长为2-5分钟，展示程序运行效果、功能说明和设计亮点

小组报告（PDF或Word）

项目名称与小组成员信息（姓名、学号、分工）

组内评分表

项目背景与目标描述

系统设计说明（包括什么功能模块、每个模块实现什么功能、解决了什么问题）

系统实现（所使用的语言、开发平台、实验平台、关键算法代码）

系统评估（运行截图、运行分析、实验结论）

汇报PPT

每个小组提交一份，模板自定。PPT第一页写清楚题目和小组成员姓名

PPT内容由每个小组成员各自负责的部分组合而成，每部分前面加多一页写明这部分是谁做的、主要内容是什么，答辩的时候组员轮流讲自己负责的内容

各成员的个人报告

写清楚自己负责的工作内容和反思总结，1-2页即可

小组会议记录

各小组需召开两次以上组内会议（可线上进行）

四、题目

基于UDP的文件传输系统

主线任务

本题目要求设计并实现一个基于UDP的大文件传输系统。需搭建中心服务器用于客户端的登录及网络信息交换，并自行设计应用层协议，利用UDP实现两端的大文件高速互传，在应用层解决错误、丢包与乱序问题以确保文件完整性；需要实现断点续传。传输前系统需主动探测网络拓扑，并根据两端所处的网络环境自动选择最优的连接路径（如同一网段直连、同局域网不同网段内网路由或跨网互传），从而实现最高效的数据传输。系统不应要求用户输入IP地址等专业信息，而是仅为用户保存一个识别码（或配对码），由系统自动获取IP地址等信息。

额外任务

实现NAT穿透（UDP打洞）以支持跨私网直连互传

个人电脑应用进程流量监控

主线任务

本题目要求开发一款基于C/S架构的个人电脑进程网络流量监控助手。系统需实时抓取各应用进程的网络流量与端口映射关系，将流量统计数据持久化至本地数据库或文件，并支持历史某天流量数据的可视化查询。系统必须采用严格的模块化设计，将无界面的后台数据采集服务与前台图表展示界面完全分离，两者需通过本地Socket或共享内存进行进程间通信。此外，系统需提供流量告警与控制机制，允许用户针对单个进程自定义流量配额或带宽限制规则。

额外任务

支持更丰富的流量数据多维度分析与导出

动作类多人联机网络游戏

主线任务

如果学生之前已开发过单机动作类游戏（不包括回合制、棋牌、策略等不需要实时传输动作数据的类型），可在已有基础上将其扩展为多人网络联机游戏。需根据具体游戏内容自行设计网络同步协议，提炼核心状态（如角色坐标、动作、子弹轨迹等），并开发独立的游戏服务端以实时同步各客户端的数据。为保障游戏体验，客户端本地必须实现一定的平滑处理算法，以有效掩盖网络延迟，避免角色或物体出现明显的瞬移、卡顿等破坏游戏体验的现象。

额外任务

实现玩家房间创建与匹配逻辑

具备流量审计的企业代理服务器

主线任务

本题目要求开发一款具备流量审计与访问控制功能的代理服务器，用于企业场景，防止员工利用工作电脑访问违规网站。客户端必须配置该代理服务器才能上网，服务器解析用户的网络请求数据，并依据自定义的过滤规则（如黑白名单、特定网站类型、特定特征数据等）精准拦截违规流量。系统具有日志记录和根据角色分配权限功能。

额外任务

实现代理服务器端对高频静态资源（如图片）的简易本地缓存